Příloha 2 – Technická specifikace

Technická specifikace – Operační mikroskop

1. Technologie umožňuje stabilní červený reflex a 6x větší zónu červeného reflexu

2. LED osvětlení s možností volby barvy (studená, teplá, kombinovaná)

3. Operační mikroskop na mobilním podstavci s brzdami (rotace o 360°)

4. Podlahový stojan s elektromechanickými brzdami

5. Maximální flexibilita ramene mikroskopu (270°) pro ideální nastavení při operaci

6. 3D stereoasistent se šroubovatelnými okuláry, otočný (o 180°), nezávislé zvětšení a zaostření

7. Integrovaná 3CCD HD kamera

8. Nahrávání operací přímo z obrazovky na mikroskopu, snadné ukládání na USB

9. Úhlové zvětšení binokuláru 10x

10. Nastavení dioptrií

11. Motorizovaný fokusační systém v rozsahu 55mm

12. Motorizovaný posun v osách XY signalizovaný na obrazovce v rozsahu 60x60mm s manuálním resetem

13. Voděodolný bezdrátový pedál s možností nastavení 16 spínačů dle potřeb jednotlivých operatérů

14. Ovládání pomocí bezdrátového nožního pedálu s nabíjecí stanicí umístěnou přímo na noze mikroskopu

15. Mikroskop připravený pro integraci Verion Image guided System

16. Možnost individuálního nastavení pro 200 operatérů

17. Kompatibilní se systémem BIOM

18. Dotyková barevná obrazovka s možností živého přenosu z operace a možností ovládání a nastavení parametrů mikroskopu

19. Nastavení rychlosti zaostřování, zvětšování a pohybu mikroskopu v osách X, Y

20. Přímé a boční osvětlení, intenzitu paprsků lze ovládat jednotlivě