Novorozenecké inkubátory

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Novorozenecký inkubátor pro Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice, o.z.

- 1 ks	Novorozenecký inkubátor pro Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Vhodný pro standardní péči novorozenců

- Napájení z elektrické rozvodné sítě

- Vyšetřovací světlo s LED technologií

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem

- Nastavitelná výška inkubátoru v rozmezí minimálně 20 cm

- Technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát

- Centrální displej pro monitoraci teploty vzduchu a teploty kůže a stavu akumulátoru

- Regulace teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a obsahu O2

- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí

- Monitorace teploty kůže

- Musí umožnit vyhřívání do 38 °C

- Musí umožnit nastavení vlhkosti vzduchu na minimálně 50 %

- Vzduchový filtr

- Rychlost proudění vzduchu maximálně 20 cm/s

- Minimálně 10 kusů filtrů na vzduch

- Nádobka na vodu o objemu 1000 ml

- Přístup k novorozenci odklopnými panely minimálně ze dvou stran inkubátoru

- Musí umožnit vyklopení bočního panelu pro vysunutí matrace

- Nízká provozní hlučnost přístroje maximálně 50 dB při plném provozním zatížení

- Akustické a optické alarmy:

- Teplota vzduchu (nízká/vysoká)

- Technické a provozní alarmy

- Koncentrace O2 (nízká/vysoká)

- Relativní vlhkost (alespoň nízká)

- Vysouvací matrace bočním panelem

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor

- Napojení na kyslíkový přívod

- Kožní teplotní sonda

- Police pro odkládání spotřebního materiálu

- Pojízdný se zabrzditelnými kolečky

- Dezinfikovatelný a čistitelný prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha této technické specifikace