Technická specifikace

Analyzátor pro vyšetření funkce krevních destiček pro oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z., 1 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

Předpokládaný počet vyšetření:

- TRAP test: 40/rok

- ASPI test: 290/rok

- ADP test: 200 /rok

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |
| Systém pro funkční vyšetření agregační schopnosti krevních destiček a monitoring antiagregační léčby v plné krvi |  |  |  |
| Využití systému pro vyšetření rezistence na antiagregační léčbu |  |  |  |
| Stolní analyzátor s min. 5 nezávislými měřícími kanály |  |  |  |
| Analýza vzorku z plné krve |  |  |  |
| Impedanční detekce (impedanční agregometrie) |  |  |  |
| Požadovaná vyšetření: TRAPtest, ASPItest, ADPtest |  |  |  |
| Provedení testu do 10 minut |  |  |  |
| Provádění interní kontroly kvality |  |  |  |
| Paralelní měření pomocí dvojice senzorů |  |  |  |
| Interpretace výsledků graficky i numericky |  |  |  |
| Řídící SW a komunikace v anglickém jazyce |  |  |  |
| Veškeré podklady v českém jazyce |  |  |  |
| Archivace výsledků |  |  |  |
| Splnění obecných požadavků na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty |  |  |  |
| Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Automatická pipeta |  |  |  |
| Barevná tiskárna |  |  |  |
| Monitor |  |  |  |
| Myš a klávesnice |  |  |  |
| Čtečka čárových kódů |  |  |  |
| Součástí pořízení přístrojového vybavení bude: |  |  |  |
| Dodávka záložního zdroje (UPS) tak, aby při výpadku el. proudu nedošlo k znehodnocení právě probíhající analýzy a ke ztrátě naměřených dat |  |  |  |
| Bezplatné připojení k laboratornímu informačnímu systému OpenLIMS Stapro |  |  |  |

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici

  - pokud dodavatel nemůže tyto materiály doložit, budeme vyžadovat doložení čestného prohlášení, že dané parametry/požadavky splňuje