Příloha č. x Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Nákup serverů po doplnění infrastruktury KZ,a.s.“

Verifikační tabulka – minimální požadavky – Servery 5ks HW Server

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Procesor s minimální základní frekvenci 2.90GHz s minimálně 24 fyzickými jádry a podporou HT |  |  |
| 1 | Paměť minimálně 4096 GB DDR5 |  |  |
| 1 | Systémový disk v RAID1 osazen 2 disky 960GB v technologie NVMe |  |  |
| 1 | Síť minimálně karta osazena 2 x 100Gbps porty QSFP28 |  |  |
| 1 | Síť minimálně karta osazenou 2 x 10/25 Gbps SFP+ |  |  |
| 1 | SAN minimálně karta osazena 2 x 32Gbps FC porty včetně MM transceiver |  |  |
| 1 | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení |  |  |
| 1 | Provedení: Rack 19", minimální velikost 2U, včetně veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. Server musí být osazen šachtami pro montáž disků. |  |  |
| 1 | HW řadič RAID 1 s podporou záložního napájení |  |  |
| 1 | HW řadič RAID 5 / 6 s podporou záložního napájení |  |  |
| 1 | Veškeré programové vybavení nutné pro běh serveru (ovladače, service packy atd.) v neomezené verzi funkcí i časově |  |  |
| 1 | Integrovaný Remote console serveru (IPMI) v maximální funkcionalitě a bez časového omezeni, možností kompletního monitoringu (tedy zobrazení všech stavů) dodaných komponent nodu. Vzdálený management též musí umožňovat upgrade všech dodaných komponent bez závislosti na operačním systému. IPMI musí splňovat bezpečnostní standard FIPS 140-2 nebo 140-3 doložený certifikátem od NIST. Podpora SCE nebo NDES. |  |  |
| 1 | Podporované OS VMWare ESXi v 8 a vyšší ve formě instalačních obrazů optimalizovaných pro instalaci a běh na daném HW serveru. |  |  |
| 1 | Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný server a pro potřeby redundance chladícího výkon |  |  |
| 1 | 60 měsíců podpory typu Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin) |  |  |

Text s odstavci

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. x Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….