Příloha č. 2 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Náhrada SAN infrastruktury v Krajské zdravotní, a.s.“

Verifikační tabulka – minimální požadavky – Fibre Channel Switch (SAN) zadavatel požaduje dodání 4 kusů.

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2U Fibre Channel Switch s podporou rychlostí minimálně 64Gbps (podpora rychlostí 8/16/32/64 Gbps) s minimálně počtem 96 portů s podporou funkce hot-swap, možností zařazení všech portů do port-channelu, propojení switche do stávajících VSAN fabric postavených na stávajících prvcích Cisco. |  |  |
| 1 | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení |  |  |
| 1 | Oddělený management port LAN s podporu rychlostí 10/100/1000Mbps |  |  |
| 1 | Oddělený management port pro sériovou komunikaci |  |  |
| 1 | Licence pro použití všech portů bez funkčního, časového i kapacitního omezení rovněž bez funkčního omezení vedoucí k maximalizaci využití dodaného Switche. |  |  |
| 32 | Fiber Channel MM transceiver s podporu rychlostí minimálně (16/32/64 Gbps) |  |  |
| 16 | Fiber Channel MM transceiver s podporu rychlostí minimálně (8/16/32 Gbps) |  |  |
| 1 | Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný switch a pro potřeby redundance chladícího výkon. |  |  |
|  | Podpora protokolů a mechanizmů VSAN, IVR, NPV |  |  |
|  | Podpora skriptování v jazyce Python či obdobném |  |  |
|  | Port Channel s rozkladem zátěže |  |  |
|  | QoS pro zóny a toky |  |  |
|  | Fabric-based multipathing |  |  |
|  | Port tracking |  |  |
|  | Plná podpora ISL trunk včetně šifrování |  |  |
|  | Podpora sloučení většího počtu ISL linek do jedné logické ISL linky s podporou load balance a zástupnosti cest |  |  |
|  | podpora řetězení více switchů pomocí nativního ISL propojení. |  |  |
| 1 | Systém vzdálené správy, jež je možné provozovat v infrastruktuře zadavatele a je zcela nezávislý na jakékoliv komponentě provozované mimo infrastrukturu zadavatele. Součástí dodávky je licence na tuto vzdálenou správu v plném funkčním provedení (veškeré možné komponenty daného softwaru) a bez časového omezení licence. Centrální správa musí zajišťovat jednotný pohled na infrastrukturu, správu většího počtu SAN fabrics, centralizovanou databází stavu, historie, zatížení, chyb, centralizovanou správu konfigurací a nastavení infrastruktury i zónování, včetně správy verzí konfigurace. |  |  |
| 1 | Vzdálený management ve formě CLI (SSHv2 AES), webová správa HTTPS s možností API, centrální monitoring událostí s napojením na systém centrální správy, SNMPv3. Autorizace do zařízení a do centrálního management u pomocí mechanizmů Radius, LDAP, TACACS+, Podpora Simple File Transfer Protocol (SFTP). |  |  |
| 1 | Každý switch je licenčním pokrytím pro všech 96 portů, všechny switche jsou plně pokryty pro maximální možný počet buffer tokenů. |  |  |
| 1 | Veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. |  |  |
| 1 | Podpora na 60 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin) |  |  |
| 1 | Zařízení musí být dodáno včetně odborné instalace a základní konfigurace. Součástí dodávky musí být odborné proškolení zaměstnanců v takové rozsahu, aby byli schopni samostatně konfigurovat veškerou funkcionalitu SAN (v počtu 5) |  |  |

Text s odstavci

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. x Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….