Retraktor pro totální endoprotézu kyčle (kolene)

Popis a obecné požadavky:

Retraktor (rozvěrač) pro výkony operace totální endoprotézy (TEP) kyčelního a v případě potřeby i kolenního kloubu pro Ortopedické oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Retraktor musí nahradit práci jednoho lékaře (asistenta). Sestava musí jít uchytit na eurolišty operačního stolu. Musí být uzpůsobená i pro uchycení dolní končetiny pacienta nad operačním polem pro přístup do femuru a musí obsahovat speciálních háky a kotvy k uchycení standardních nástrojů, elevatorií, apod.

Konstrukce přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu, omyvatelná dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- Sestava pro výkon totální endoprotézy (TEP) kyčle ……..1 sestava

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Sestava pro výkon TEP kyčle (1 sestava)

- Sestavu určená k výkonu TEP kyčle

- Sestava musí umožnit v případě potřeby i výkon TEP kolene

- Univerzální systém pro operace pacienta v poloze na zádech i na boku

- Musí jít uchytit do eurolišt na operačních stolech (RAMED 7300 VD)

- Musí umožnit nastavení systému trojrozměrně nad operačním polem

- použití kompletně ve sterilním prostředí, uchycení přes operační rouškování

- sestava musí být stabilní během celé operace

- musí mít rychlý a stabilní upevňovací systém s přístupem v operačním poli

- jednoduchá instalace a manipulace s komponenty

- vzájemné uchycení komponent pomocí rychloupínacích přípravků

- sestava musí splňovat normu ČSN EN ISO 7153-1 (855710) Chirurgické nástroje - Část 1: Kovy

  - provedení v nerezové chirurgické oceli standardu X52Cr13 nebo lepšího materiálu, nerezové oceli s potvrzením o jakosti

- Nástroje, kontejnery a síty musí být nově vyrobeny a dosud nepoužity, nerepasované.

- plně sterilizovatelný, autokláv při 134°C

- Označení jednotlivých komponent

  - Každý komponent (nástroj, držák, hák…) s dostatečnou plochou musí být označeny 2D kódem (Datamatrix) (QR kód) pro použití nástrojů v informačním systému MEDIX.

- jednoduchá manipulace a čištění v rámci údržby

- celý systém musí plně zastoupit alespoň jednu asistenci operatéra

- sestava musí obsahovat minimálně následující komponenty pro dosažení požadovaného účelu použití:

  - hlavní sloupek

    - vhodný pro instalaci na všechny operační stoly

    - jednoduše nastavitelná univerzální způsob uchycení na operační stoly, shora ovladatelný

  - ramena

    - systém ramen pro libovolné umístění nad operačním prostorem,

    - anatomicky přizpůsobitelná geometrie

    - ramena nahrazující spodní zátěž

    - všechna ramena umožňují rychloupínací mechanismus uchycení háků v celé ploše

  - svorky

    - rychloupínací mechanismus

    - plochá geometrie svorek

    - variabilita pro zavádění otvorem svrchu či zespoda upínacího těla svorky, upnutí probíhá pomocí páky

    - rychlé nasazení a sejmutí, možnost nasunutí, dostatečné zabezpečení proti pádu nebo uvolnění

  - háky a držáky Hohmann instrumentária

    - formy háků potřebné pro operaci TEP

    - k dispozici nejrůznější formy háků a kuliček pro nasazení Hohmann instrumentária,

    - háky musí disponovat verzí tyče s kloubem a i rovné provedení, s možností precizního nastavení v operačním prostoru

  - komponenty na uchycení v poloze 4 (femur) pro operace TEP

    - nástavec držení pro přístup do femorální části

    - nástavec pro přítlak a držení v libovolné poloze kolene

    - nástavec na držení spodní části nártu

    - flexibilní ve 3 D

- Součást dodávky je sterilizační kontejner znovupoužitelnými filtry, s vnitřním sítem pro uskladnění a sterilizování všech resterilizovatelných komponent nabízené sestavy a s vybavením pro pohledovou kontrolu sterilizace včetně univerzálního filtru.

- Součást dodávky je veškeré příslušenství a spotřební materiál nutný k okamžitému provozu přístroje.