Příloha č. 2 -  Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

Výzva č. 8: Rozšíření kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a.s. DC3 – Síťová hardware mikrosegmentace

Verifikační tabulka – minimální požadavky – Mikrosegmentační switch s podporou vysoce výkonného

firewallu   – 4ks

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mikrosegmentační switch s podporou rychlostí 40/100 Gbps v počtu minimálně 6 portů 40/100Gbps zadavatel dále připouští možnost dodání více síťových prvků. |  |  |
|  | Switchovací výkon minimálně 3.2 Tbps |  |  |
|  | Routovací výkon minimálně 2000 Mpps |  |  |
|  | Počet záznamů MAC adres v paměti minimálně 98000 |  |  |
|  | Počet indikativních rout minimálně 130000 pro ipv4 |  |  |
|  | Minimálně 25000 pravidel v Access listu / Firewall listu pro IPv4 tak IPv6 |  |  |
|  | Plná podpora Jumbo frame o minimální velikosti 9000 B |  |  |
|  | Podpora LACP IEEE 802.3ad |  |  |
|  | Podpora 802.1Q |  |  |
|  | Protokol pro šíření VLAN nastavení - MVRP dle IEEE 802.1ak či VTP |  |  |
|  | Podpora technologie VXLAN jak ve statické implementaci tak v dynamické pomocí BGP (eVPN) a to jak pro IPv4 tak pro IPv6. Implementace VXLAN musí byt schopna pracovat s plovoucí bránou v anycast provozu. V provozu VXLAN musí být podporován i multicast. |  |  |
|  | Plná podpora protokolů BGP (BGP-4), OSPF, MPLS, RIPv2 a RIPng. |  |  |
|  | Podpora RFC 3176 |  |  |
|  | Podpora API a programování skriptů v jazyce Python |  |  |
|  | Packet bufer minimálně 32MB |  |  |
|  | First Hop Redundancy Protokol |  |  |
|  | Policy-based routing |  |  |
|  | IGMPv1/v2/v3 |  |  |
|  | IP Multicast (PIM SM, SSM) |  |  |
|  | IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SM, SSM) |  |  |
|  | Podpora uRPF |  |  |
|  | Podpora IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, EEE 802.1W |  |  |
|  | Podpora QOS |  |  |
|  | Podpora NAT |  |  |
|  | MPLS tuneling (L3VPN, L2VPN, pseudowire) |  |  |
|  | MPLS FRR maximálně 40ms |  |  |
|  | Podpora virtuálních směrovacích tabulek (VRF) |  |  |
|  | Minimální počet virtuálních směrovacích tabulek je vyšší než 100 |  |  |
|  | Podpora Network load balancing nezavisle na operačním systému |  |  |
|  | Firewall s propustností 800Gbps ve skutečném mikrosegmentovaném provozu |  |  |
|  | Firewall musí mít k dispozici minimálně dva fyzické ASIC CPU o frekvenci minimálně 2,95 GHz dále pak vlastní úložiště o minimální kapacitě 64 GB. |  |  |
|  | Základní funkcionalita Firewallu v tomto switchi je oddělení jednotlivých prostředků zadavatele (virtualizační platformy i operační systémy) do takzvaných mikro-celků ( mikrosegmentů) a zajištění propagace těchto celků na úrovni technologie privatVLAN či podobné, minimálně podporované platformy HyperV, ProxMox, ESXi. |  |  |
|  | Podpora Firewall pravidel jak ve formě ACL (IPv4 i IPv6) tak pravidel AGL s detekcí aplikace tak statických FW pravidel segment / segment s možností nasazení inspekce a využití signaturních detekcí |  |  |
|  | Firewall musí zároveň podporovat včasnou detekci nestandardního a/nebo nežádoucího toku v provozu, automatizované terminace tohoto toku a upozornění obsluhy pro vyšetření daného incidentu. |  |  |
|  | Zadavatel připouští že analýza provozu může být získávána z operačního systému pomocí SW agenta který však nesmí spotřebovat víc než 4% výkonu přidělených prostředků (CPU / RAM). Agent musí být k dispozici minimálně pro operační systémy Linux (Debian, Ubuntu, Rocky), Unix (OpenBSD), MS Windows Server (2016, 2019, 2022, 2025), MS Windows (11) |  |  |
|  | Centrální monitoring všech událostí s napojením na systém centrální správy a logovacích nástrojů zadavatele. Zadavatel požaduje integraci do SIEM QRadar minimálně na úrovni odesílání logů a jejich parsingu. |  |  |
|  | Podpora iSCSI, Lossless iSCSI, RDMAoCE v2, Express NVMe over Fabrics v bezztrátovém provozu. |  |  |
|  | Propojený boxů do logického celku takzvaného stacku, virtuálního chassis či podobného celku. |  |  |
|  | Aktualizace řídícího software tak aby nedošlo k výpadku celého logického celku. |  |  |
| 1 | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s minimální účinností 91% při 100% zatížení |  |  |
| 1 | Oddělený management port LAN s podporu rychlostí 10/100/1000 Mbps |  |  |
| 1 | Oddělený management port pro sériovou komunikaci |  |  |
| 1 | Licence pro použití všech portů a funkcí bez funkčního, časového i kapacitního omezení rovněž bez funkčního omezení. |  |  |
| 1 | Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný switch a pro potřeby redundance chladícího výkon |  |  |
| 1 | Veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. |  |  |
| 1 | Veškeré příslušenství pro zapojení do logického celku |  |  |
| 1 | Vzdálený management ve formě CLI (SSHv2 AES), SNMP v2c či SNMPv3 (AES). Autorizace do zařízení pomocí mechanizmů Radius, TACACS+, Podpora Simple File Transfer Protocol (SFTP). |  |  |
| 1 | Podpora na 12 měsíců - Next Business Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin) |  |  |
| 1 | Propojovací sada kabelů pro vytvoření logického celku o kapacitě 100Gbps a vysoké dostupnosti. |  |  |

Verifikační tabulka – Aplikace (SW) pro správu mikrosegmentační switch s podporou vysoce výkonného firewallu – 1ks

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software centrální správy mikrosegmentační switch s podporou vysoce výkonného firewallu bez funkčního a časového omezení. |  |  |
|  | Možnost provozu aplikace ve virtuálním prostředí KVM tak na fyzickém HW (HW není součástí této VZ) |  |  |
|  | Aplikace by měla umožňovat pracovat ve vysoké dostupnosti |  |  |
|  | V jedné instanci je nutné umožnit spravovat více logických celků switchů bez licenčního omezení |  |  |
|  | Platforma musí být pomocí API schopna komunikovat jak se switchi tak s virtualizačními hosty/platformami |  |  |
|  | Management aplikace musí běžet ve formě webového rozhraní, aplikace v jazyce JAVA nejsou povoleny. Webová aplikace musí podporovat prohlížeč Chrome na všech platformách. |  |  |
|  | Software musí být schopen reportovat do systém centrální správy a logovacích nástrojů zadavatele dále informovat obsluhu o stavu jednotlivých prvků a logických celků, a to přehledně a jednoznačně. Zadavatel požaduje integraci do SIEM QRadar minimálně na úrovni odesílání logů a jejich parsování. |  |  |
|  | SW musí indikovat stavy všech připojených infrastruktur |  |  |
|  | V rámci rozhraní musí být role uživatel schopen definovat všechny pravidla jak ACL tak Firewall, automatizovaně řídit provoz, analyzovat incidenty provádět aktualizace jednotlivých prvků i rozhraní samotného. |  |  |
|  | SW musí podporovat průvodce konfigurace jednotlivých významných funkcionalit a musí mít integrovanou nápovědu nezávislou na přístupu k internetu ze strany zadavatele. |  |  |
|  | SW musí umožnit řízené zapisování pravidel jak okamžitě, tak plánované. |  |  |
|  | SW musí umožnit vytvářet skupiny uživatelů jako v lokální databázi tak s napojením na Radius, TACACS+ či LDAPS. |  |  |
| 1 | Podpora na 12 měsíců - Next Business Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin) |  |  |
| 1 | Školení pro 5 uživatelů certifikované výrobcem pro implementaci zařízení. |  |  |

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….