Konvektomat, multifunkční pánve a olejový vozík – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………. Elektrický bojlerový konvektomat

- 1 ks ………. Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů 150 l

- 1 ks ………. Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů 250 l

- 1 ks ………. Filtrační olejový vozík

1) Elektrický bojlerový konvektomat (1 ks)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Počet vsunů 20 zásuvů GN2/1 nebo 40xGN 1/1

- Kapacita jídel na výdej 600-900

- Zavážecí vozík kompatibilní

- Orientace vsunů na šíři

- Horký vzduch 30 - 300°C,  Pára 30 – 130°C

- Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100%

- Regenerace potravin

- Volba trvalého osvětlení (halogenové minimálně – 2 žárovky)

- Vícebodová teplotní sonda minimálně 6 bodová

- Klapka pro odtah přebytečné páry

- Pevná ruční sprcha umístěna na boku stroje

- trojité sklo rozevíratelné

- Hladký ovládací panel s tlakovým 7“ dotykovým displejem bez knoflíků

- Předem nainstalované programy – minimálně 99 programů

- Možnost ovládání přes vlastní programy

- Nízkoteplotní pečení

- Taktování ventilátoru

- regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 7rychlostí – 2reverzní ventilátory komory

- Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří

- Konektor na připojení k PC (USB a LAN)

- rychlý náhled programu se zobrazení spotřebované energie

- Automatický start

- Vlastní diagnostický systém

- Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)

- Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou nebo tabletovou chemií

- Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel

- Chemická povrchová úprava varné komory s 50mm tepelnou izolací

- Bezesváré zaoblené rohy varné komor

- Příkon minimálně 58 kW maximálně 60 kW

- Vyvíječ páry bojlerový včetně injekčního se senzorem zavápnění, rekuperace přívodní vody

- Rozměry (š/v/h) – 1156 x 1815 x 963 mm

- Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)

Příslušenství

- 1x náhradní zavážející vozík

- 1x Mycí chemie

Požadavky:

- Cena včetně:

  - Dopravy, stěhování

  - Zapojení a základní 2h školení

  - Minimálně 4-ti hodinové zaškolení odborným  kuchařem od výrobce v provozu

- Zajištění servisu do 24h od nahlášení poruchy.

- Zajištění rychlého regionální servisu s certifikátem o odborném zaškolení – s reakčním dojezdem do 60minut. Platný certifikát o proškolení techniků a spolupráce s výrobce zařízení né starší jak 6měsíců.

- Poskytnutí pozáručního odborného servisu.

- Dostupnost a garance náhradních dílů v Českého republice.

- Odborné poradenství hot line servis a hot line odborných kuchařů od výrobce v českém jazyce zdarma.

- Zdarma aktualizace programů a softwaru konvektomatu

- Kuchařku, návod na obsluhu a prohlášení o shodě (CE) bezpečností listy chemie dodat se strojem

- Záruka na zařízení minimálně 2 roky.

2) Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů 150 l (1 ks)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Minimální užitný objem: 150 litrů dle DIN 18857

- Kapacita GN: GN 4/1

- Rozměr dna max.: 1429 x 580 mm

- Hloubka vany: 220 mm

- Užitná plocha: 83 dm2

- Zástavbový prostor zařízení: 2000 x 900 x 1000 mm

- Celkový instalovaný příkon max.: 49,2 kW

- Napětí: 3 N AC 400 V

- Jištění: 3 x 63 A

- Přívod studené vody R3/4

- Odpad vody DN – 50

VARNÉ REŽIMY:

- Vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide  Rozsah teplot: 50 °C až 250 °C

OVLÁDACÍ PANEL:

- Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 11“ obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5; Informace o spotřebované energii na konci varného programu.

KONSTRUKCE:

- Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, bezpečnostní odvod nadbytečné páry . Systém vytápění pomocí celoplošných topných těles.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

- Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1l, elektrické vyklápění vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, ,samostatný motor pro zdvih košů,  dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 5 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.

Příslušenství

- 1 x rameno pro zdvih košů

- 8x Fritovací koš

- 4 x rošt na dno pánve

- 1x špachtle velká

- 1x houbička

Požadavky:

- Poskytnutí pozáručního odborného servisu.

3) Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů 250 l (1 ks)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Minimální užitný objem : 250 litrů dle DIN 18857

- Kapacita GN: GN 4/1

- Rozměr dna max.: 1429 x 580 mm

- Hloubka vany: 340 mm

- Užitná plocha: 83 dm2

- Zástavbový prostor zařízení: 2009 x 850 x 1050 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)

- Celkový instalovaný příkon max.: 49,2 kW

- Napětí: 3 N AC 400 V

- Jištění: 3 x 63 A

- Váha: 495 kg

- Přívod studené vody R3/4

- Odpad vody DN – 50

VARNÉ REŽIMY:

- Vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide  Rozsah teplot: 50 °C až 250 °C

OVLÁDACÍ PANEL:

- Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 11“ obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5; Informace o spotřebované energii na konci varného programu.

KONSTRUKCE:

- Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, bezpečnostní odvod nadbytečné páry. Systém vytápění pomocí celoplošných topných těles.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

- Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1l, elektrické vyklápění vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, ,samostatný motor pro zdvih košů,  dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 5 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.

Příslušenství

- 1 x rameno pro zdvih košů

- 8x varný koš

- 4 x rošt na dno pánve

- 1x špachtle velká

- 1x houbička

- 1x Elektricko- bateriový vozík pro vyprazdňování pokrmů s indikací stavu nabití a s rozměry (š x h x v) 600 x 780 x 990 mm

Požadavky:

- Poskytnutí pozáručního odborného servisu.

4) Filtrační olejový vozík (1 ks)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Kapacita minimálně 40 l

- Elektrické napětí: 230 V / 50 Hz

KONSTRUKCE:

- Vyrobeno z AISI 304

- Hygienická kolečka s aretací

- Otočné napouštěcí rameno

- Bezpečnostní rukojeť

- Bezpečnostní aretace napájecího kabelu

- Možnost mobilního používání bez stálého připojení k síti

- Vyjímatelný a omyvatelný jemný filtr pro přefiltrování oleje

- Výkonné čerpadlo pro přečerpávání horkého oleje o teplotě 180 °C

- Předehřev pro rozpuštění ztuženého tuku anebo zchlazeného oleje

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o ± 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.