Urodynamický přístroj

Popis:

Nákup urodynamického přístroje pro kompletní urodynamické vyšetření dolních močových cest pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Urodynamický přístroj

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy. |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s. |  |  |  |
| Vše integrované na jednom pojízdném stojane |  |  |  |
| - Pacientská měřící jednotka |  |  |  |
| - Počítač s dotykovou obrazovkou, operačním systémem, monitorem, klávesnici a myší |  |  |  |
| Systém pro měření s minimálně 6 kanály |  |  |  |
| Typy vyšetření minimálně: |  |  |  |
| - Multikanálová cystometrie |  |  |  |
| - Profilometrie |  |  |  |
| - Uroflowmetrie |  |  |  |
| - 3kanálové měření tlaku |  |  |  |
| - Tlaková průtoková (PQ) studie |  |  |  |
| - Plnicí/mikční cystometrie |  |  |  |
| - Hodnocení úniku (Valsalva Leak Point Presure, Bladder Leak Point Messure, příp. další) |  |  |  |
| - EMG |  |  |  |
| - Automatická analýza (výpočty, diagramy) |  |  |  |
| Připojení senzorů kabely, případně bezdrátově |  |  |  |
| Infuzní váha |  |  |  |
| Uroflowmetrický modul |  |  |  |
| Profilometrický modul |  |  |  |
| Integrovaná cystometrická pumpa |  |  |  |
| Připojení na laserovou tiskárnu v místnosti pomocí LAN |  |  |  |
| Možnost vytvářet vlastní měřící režimy |  |  |  |
| Software v české jazyce |  |  |  |
| Urodynamický aplikační software (včetně licence) pro operační systém MS Windows |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| Minimálně 10 ks – set pro cystometrickou pumpu |  |  |  |
| Minimálně 10 ks – cystometrický/profilometrický katetr pro ženy (3 vstupy) |  |  |  |
| EMG elektrody |  |  |  |
| 1 ks – židle |  |  |  |
| Spotřební materiál na minimálně 10 prvních výkonů |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |
| Ostatní požadavky: |  |  |  |
| Provozovaný operační systém, musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Zařízení tedy musí být způsobilé k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím. |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením