Příloha č. 2 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Výzva č. 10: Rozšíření kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a.s. DC3 – Síťová a SAN infastruktura 2025“

Verifikační tabulka – minimální požadavky – Fibre Channel Switch (SAN) – 2ks

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1U Fibre Channel Switch s podporou rychlostí minimálně 64Gbps (podpora rychlostí 8/16/32 Gbps) s minimálně počtem 48 portů s podporou funkce hot-swap, možností zařazení všech portů do port-channelu, propojení switche do stávajících VSAN fabric postavených na stávajících prvcích Cisco. |  |  |
| 1 | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení |  |  |
| 1 | Oddělený management port LAN s podporu rychlostí 10/100/1000 Mbps |  |  |
| 1 | Oddělený management port pro sériovou komunikaci |  |  |
| 1 | Licence pro použití všech portů bez funkčního, časového i kapacitního omezení rovněž bez funkčního omezení vedoucí k maximalizaci využití dodaného Switche. |  |  |
| 24 | Fiber Channel MM transceiver s podporu rychlostí minimálně (8/16/32Gbps) |  |  |
| 1 | Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný switch a pro potřeby redundance chladícího výkon. |  |  |
|  | Podpora protokolů a mechanizmů VSAN, IVR, NPV |  |  |
|  | Podpora skriptování v jazyce Python či obdobném |  |  |
|  | Podpora protokolů a mechanizmů VSAN, IVR, NPV |  |  |
|  | Port Channel s rozkladem zátěže |  |  |
|  | QoS pro zóny a toky |  |  |
|  | Fabric-based multipathing |  |  |
|  | Port tracking |  |  |
|  | Plná podpora ISL trunk |  |  |
|  | Podpora sloučení většího počtu ISL linek do jedné logické ISL linky s podporou load balance a zástupnosti cest |  |  |
|  | Podpora řetězení více switchů pomocí nativního ISL propojení. |  |  |
| 1 | Systém vzdálené správy, jež je možné provozovat v infrastruktuře zadavatele a je zcela nezávislé na jakékoliv komponentě provozované mimo infrastrukturu zadavatele. Součástí dodávky je licence na tuto vzdálenou správu v plném funkčním provedení (veškeré možné komponenty daného softwaru) a bez časového omezení licence. Centrální správa zajišťuje jednotný pohled na infrastrukturu, správu většího počtu SAN fabrics, centralizovanou databází stavu, historie, zatížení, chyb a podobně. Centralizovanou správu konfigurací a nastavení infrastruktury a zónování. |  |  |
| 1 | Vzdálený management ve formě CLI (SSHv2 AES), webová správa HTTPS s možností API, centrální monitoring událostí s napojením na systém centrální správy, SNMPv3. Autorizace do zařízení a do centrálního management u pomocí jednoho z mechanizmů Radius, LDAPS, TACACS+, Podpora Simple File Transfer Protocol (SFTP). |  |  |
| 1 | Každý switch je licenčním pokrytím pro všech 48 portů, všechny switche jsou plně pokryty pro maximální možný počet buffer tokenů. |  |  |
| 1 | Veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. |  |  |
| 1 | Podpora na 60 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin). S tím že v rámci VZ bude cena podpory rozdělena na 5 plateb následovně: prvních 12 měsíců bude splatná po akceptaci/předání a následující roční platby vždy v prvním měsíci daného roku podpory. Celková cena musí být součástí cenové nabídky včetně rozdělení podpory vždy po 12 měsících. |  |  |

Verifikační tabulka – minimální požadavky – MPLS WAN router – 2ks

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1U MPLS WAN router s podporou rychlostí 100 Gbps minimálně 8 portů 100Gbps. Všechny porty jsou neblokující provoz ne však nižší než definovaný switchovací výkon. |  |  |
|  | Minimálně 36 MB buffer pro operace s takzvanou nízkou latencí |  |  |
|  | Switchovací výkon minimálně 3 Tbps |  |  |
|  | Routovací výkon minimálně 2 Bpps |  |  |
|  | Počet záznamů MAC adres v paměti minimálně 81000 |  |  |
|  | Počet indikativních rout minimálně 250000 pro ipv4 |  |  |
|  | Minimálně 25000 pravidel v Access listu pro ipv4 |  |  |
|  | Plná podpora Jumbo frame o minimální velikosti 9000 B |  |  |
|  | Podpora LACP |  |  |
|  | Podpora 802.1Q |  |  |
|  | Protokol pro šíření VLAN nastavení - MVRP dle IEEE 802.1ak či VTP |  |  |
|  | Plná podpora protokolů Skupiny BGP |  |  |
|  | Plná podpora protokolů skupiny OSPF |  |  |
|  | Plná podpora protokolů skupiny MPLS (IPv4,IPv6) |  |  |
|  | Podpora protokolu IS-IS (IPv4,IPv6) |  |  |
|  | First Hop Redundancy Protokol |  |  |
|  | Policy-based routing |  |  |
|  | IGMPv1/v2/v3 |  |  |
|  | IP Multicast (PIM SM, SSM) |  |  |
|  | IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SM, SSM) |  |  |
|  | Podpora uRPF |  |  |
|  | Podpora IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, EEE 802.1W |  |  |
|  | Popora QOS (QoS classification, QoS marking, QoS Shaping and Policing |  |  |
|  | MPLS tuneling (L3VPN, L2VPN, pseudowire) či eVPN |  |  |
|  | MPLS FRR maximálně 40ms |  |  |
|  | Plná podpora technologie VXLAN |  |  |
|  | Podpora virtuálních směrovacích tabulek (VRF) |  |  |
|  | Minimální počet virtuálních směrovacích tabulek je vyšší než 100 |  |  |
|  | Podpora access listů na všech rozhraních |  |  |
|  | Centrální monitoring všech událostí s napojením na systém centrální správy a logovacích nástrojů zadavatele - QRadar |  |  |
|  | Propojený boxů do logického celku takzvaného stacku či obdobného mechanizmu vysoké dostupnosti |  |  |
|  | Aktualizace řídícího software (firmware) tak aby nedošlo k výpadku celého logického celku. |  |  |
| 1 | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení |  |  |
| 1 | Oddělený management port LAN s podporu rychlostí 10/100/1000Mbps |  |  |
| 1 | Oddělený management port pro sériovou komunikaci |  |  |
| 1 | Licence pro použití všech portů bez funkčního, časového i kapacitního omezení rovněž bez funkčního omezení vedoucí k maximalizaci využití dodaného zařízení. |  |  |
| 1 | Osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný switch a pro potřeby redundance chladícího výkon |  |  |
| 1 | Veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. |  |  |
| 1 | Veškeré příslušenství pro zapojení do logického celku |  |  |
| 1 | Vzdálený management ve formě CLI (SSHv2 AES), SNMPv3 (AES). Autorizace do zařízení pomocí jednoho z mechanizmů Radius, TACACS+, LDAPS. Podpora Simple File Transfer Protocol (SFTP). |  |  |
| 1 | Podpora na 60 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin). S tím že v rámci VZ bude cena podpory rozdělena na 5 plateb následovně: prvních 12 měsíců bude splatná po akceptaci/předání a následující roční platby vždy v prvním měsíci daného roku podpory. Celková cena musí být součástí cenové nabídky včetně rozdělení podpory vždy po 12 měsících. |  |  |

Verifikační tabulka – minimální požadavky – páteřní switch – 4ks

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1U páteřní switch s podporou rychlostí 100 Gbps v počtu minimálně 32 portů 100Gbps. Všechny porty jsou neblokující provoz ne však nižší než definovaný switchovací výkon. |  |  |
|  | Switchovací výkon minimálně 3.2 Tbps |  |  |
|  | Počet záznamů MAC adres v paměti minimálně 81000 |  |  |
|  | Minimálně 25000 pravidel v Access listu pro ipv4 |  |  |
|  | Plná podpora Jumbo frame o minimální velikosti 9000 B |  |  |
|  | Podpora IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, EEE 802.1W |  |  |
|  | Podpora LACP |  |  |
|  | Podpora 802.1Q |  |  |
|  | Protokol pro šíření VLAN nastavení - MVRP dle IEEE 802.1ak či VTP |  |  |
|  | Podpora access listů na všech rozhraních |  |  |
|  | Centrální monitoring všech událostí s napojením na systém centrální správy a logovacích nástrojů zadavatele. Qradar |  |  |
|  | Propojený boxů do logického celku takzvaného stacku |  |  |
|  | Aktualizace řídícího software tak aby nedošlo k výpadku celého logického celku. |  |  |
|  | Podpora agregace síťových rozhraní |  |  |
| 1 | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení |  |  |
| 1 | Oddělený management port LAN s podporu rychlostí 10/100/1000Mbps |  |  |
| 1 | Oddělený management port pro sériovou komunikaci |  |  |
| 1 | Licence pro použití všech portů bez funkčního, časového i kapacitního omezení rovněž bez funkčního omezení vedoucí k maximalizaci využití dodaného Switche. |  |  |
| 1 | osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný switch a pro potřeby redundance chladícího výkon |  |  |
| 1 | Minimálně 36 MB buffer pro operace s takzvanou nízkou latencí |  |  |
| 1 | Veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. |  |  |
| 1 | Veškeré příslušenství pro zapojení do logického celku |  |  |
| 1 | Vzdálený management ve formě CLI (SSHv2 AES), SNMPv3 (AES). Autorizace do zařízení jednoho z mechanizmů Radius, TACACS+, LDAPS. Podpora Simple File Transfer Protocol (SFTP). |  |  |
| 1 | Podpora na 60 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin). S tím že v rámci VZ bude cena podpory rozdělena na 5 plateb následovně: prvních 12 měsíců bude splatná po akceptaci/předání a následující roční platby vždy v prvním měsíci daného roku podpory. Celková cena musí být součástí cenové nabídky včetně rozdělení podpory vždy po 12 měsících. |  |  |

Verifikační tabulka – minimální požadavky – OOB management switch 1 ks

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1U OOB management switch 48 POE+ portů v rychlosti 10/100/1000 Mbps a minimálně 1 x Port o rychlosti 100Gbps |  |  |
|  | Podpora standardů napájení IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |  |  |
|  | ARP inspekce |  |  |
|  | Podpora access listů na všech rozhraních |  |  |
|  | Plná podpora Jumbo frame o minimální velikosti 9000 B |  |  |
|  | Podpora LACP |  |  |
|  | Podpora 802.1Q |  |  |
|  | Centrální monitoring všech událostí s napojením na systém centrální správy a logovacích nástrojů zadavatele. Qradar |  |  |
|  | Propojený boxů do logického celku takzvaného stacku |  |  |
|  | Popora QOS (QoS classification, QoS marking, QoS Shaping and Policing) |  |  |
|  | Podpora IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, EEE 802.1W, |  |  |
|  | Podpora IEEE 802.1X |  |  |
|  | Plná podpora protokolů ze skupiny IEEE 802.3 |  |  |
|  | Podpora agregace síťových rozhraní |  |  |
|  | Broadcast storm control |  |  |
|  | IGMPv1/v2/v3 |  |  |
|  | Podpora minimálně 4000 VLAN |  |  |
|  | Propojený boxů do logického celku takzvaného stacku |  |  |
| 1 | Oddělený management port pro sériovou komunikaci |  |  |
| 1 | Licence pro použití všech portů bez funkčního, časového i kapacitního omezení vedoucí k maximalizaci využití dodaného Switche. |  |  |
| 1 | Osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný switch a pro potřeby redundance chladícího výkon |  |  |
| 1 | Minimálně 32MB buffer pro 48 portů |  |  |
| 1 | Veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. |  |  |
| 1 | Veškeré příslušenství pro zapojení do logického celku |  |  |
| 1 | Vzdálený management ve formě CLI (SSHv2 AES), SNMPv3 (AES). Autorizace do zařízení pomocí mechanizmů Radius, TACACS+, Podpora Simple File Transfer Protocol (SFTP). |  |  |
| 1 | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení |  |  |
| 1 | Podpora na 60 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin). S tím že v rámci VZ bude cena podpory rozdělena na 5 plateb následovně: prvních 12 měsíců bude splatná po akceptaci/předání a následující roční platby vždy v prvním měsíci daného roku podpory. Celková cena musí být součástí cenové nabídky včetně rozdělení podpory vždy po 12 měsících. |  |  |

Verifikační tabulka – minimální požadavky – propojovací prvky síťové infrastruktury

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 100Gbps QSFP28 DAC kabel |  |  |
| 8 | 100Gbps QSPG28 SR4 transceiver |  |  |

•             Jestliže bude součástí dodávky zařízení vybavené operačním systémem, musí se jednat o operační systém podporující bezpečnostní správu, zejména bezpečnostní aktualizace, patche, logování, řízení přístupu, instalaci bezpečnostních softwarových aktiv.

•             Jestliže bude součástí dodávky softwarové aktivum třetí strany, včetně poddodavatelů dodavatele, je dodavatel povinen bez odkladu informovat zadavatele o jakýchkoliv změnách v oblasti poskytování podpory, licenčních nebo obdobných ujednáních či podmínkách, zjištěných zranitelnostech takových aktiv, zjištěného nesouladu takových aktiv s obecně závaznými právními normami nebo o jiných zjištěních, která mohou mít vliv na kybernetickou bezpečnost do daného zařízení nebo jiných aktiv zadavatele.

•             Jestliže se předpokládá síťová komunikace do daného zařízení, musí být plně interoperabilní se síťovým prostředím zadavatele podle dokumentu PPKICT, a podporovat řízení přístupů s využitím active directory nebo obdobným nástrojem používaným zadavatelem. Zařízení musí být vybaveno schopností odesílat logy a alerty do bezpečnostních a dohledových systémů zadavatele.

•             Při provádění podpory a údržby zadavatel neumožní vzdálený přístup dodavatele k provozovanému zařízení.

•             Jakékoliv aktualizace programového vybavení dodavatel oznámí zadavateli nejméně 3 měsíce předem, s výjimkou neodkladných bezpečnostních zásahů, záplat nebo mimořádných bezpečnostních aktualizací. Dodavatel je povinen včas provádět bezpečnostní testování nových verzí jakékoli části programového vybavení a zadavatele v plném rozsahu seznamovat s výsledky takových testů.

•             Údržbu, podporu a servis IT aktiv, která budou součástí dodávky, budou provádět pouze pracovníci dodavatele, na které dodavatel uplatní zásady řízení kybernetické bezpečnosti podle dokumentu Minimální bezpečnostní standard Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v platné verzi, nebo dokumentu, kterým bude Minimální bezpečnostní standard nahrazen.

•             Při provádění údržby, podpory nebo servisu může dodavatel připojovat k dodanému zařízení jiná zařízení, pouze po schválení zadavatele a pouze pokud taková zařízení splňují bezpečnostní požadavky zadavatele.

•             Dodavatel bude bez odkladu informovat zadavatele o jakékoliv zranitelnosti, bezpečnostní události nebo bezpečnostním incidentu, spojené s dodaným zařízením, bez ohledu na to, kde nebo u jakého uživatele k takové události došlo nebo jakým způsobem byla zjištěna.

•             Dodavatel nesmí při provádění údržby, podpory nebo servisu kopírovat nebo přesunovat jakákoliv data z dodaného zařízení bez výslovného a písemně dokumentovaného souhlasu zadavatele, ani nesmí takovou aktivitu umožnit třetí osobě.

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….