Ruční autorefraktokeratometr pro dětské pacienty

Popis:

Ruční autorefraktokeratometr pro Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. je určen pro screening refrakčních vad a keratometrických parametrů dětských pacientů. Přístroj, navržený speciálně pro tuto věkovou skupinu, umožňuje rychlé, bezkontaktní a přesné měření i u nespolupracujících nebo velmi malých dětí, což usnadňuje včasné odhalení zrakových vad a rohovkových abnormalit.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ruční autorefraktokeratometr

- Ruční, snadno přenositelný přístroj pro měření novorozenců a dětí.

- Multifunkční zařízení spojující funkci refraktometru a keratometru:

  - Refraktometrie s měřícími rozsahy:

      - Sférické dioptrické hodnoty je minimálně od -20 D do +20 D.

      - Cylindrické hodnoty (astigmatismus) je minimálně od -12 D do +12 D.

      - Osa astigmatismu je minimálně v rozsahu 0° až 180°.

  - Keratometrie s měřícími rozsahy:

      - Zakřivení rohovky (R) je minimálně od 5 mm do 10 mm.

      - Refrakční síla rohovky je minimálně od 36 D do 52 D.

      - Astigmatismus rohovky je minimálně od -12 D do +12 D.

      - Osa astigmatismu je minimálně od 0° do 180°.

- Měření průměru zornice a vzdálenosti mezi zornicemi.

- Automatické spuštění měření při správném zaměření na oko (indikátor fokusace).

- Zařízení je vybaveno barevným displejem s úhlopříčkou minimálně 2,5".

- Hmotnost nepřesahuje 1 kg, což zajišťuje snadnou přenositelnost přístroje.

- Měření probíhá pomocí infračerveného světla, které neoslňuje pacienta a neovlivňuje velikost zornice.

- Přístroj uzpůsoben pro dětské pacienty – zábavné prvky (př. melodie) podporují soustředění dítěte a usnadňují správné zaměření pohledu.

- Napájení zajišťuje dobíjecí baterie s výdrží minimálně 3 hodiny, přičemž je možné zařízení napájet i přes síťový adaptér.

- Přístroj lze nabíjet také pomocí nabíjecí stanice, která zároveň slouží k jeho bezpečnému uložení.

- Zařízení je vybaveno funkcí automatického vypnutí při nečinnosti pro úsporu energie.

- Interní paměť uloží data až pro 50 pacientů (cca 100 očí).

- Pro export dat je k dispozici USB rozhraní, bezdrátové připojení přes Bluetooth nebo Wi-Fi.

- Součástí dodávky je přenosná bezdrátová tiskárna kompatibilní s přístrojem, určená k okamžitému tisku naměřených hodnot. Tiskárna může být buď integrovaná do nabíjecí stanice, nebo dodána jako samostatné kompaktní zařízení.

Příslušenství:

  - 1 ks …………… nabíjecí baterie

  - 1 ks …………… nabíjecí stanice

  - 1 ks …………… sítový adaptér

  - 1 ks …………… přenosná bezdrátová termotiskárna

  - 1 ks …………… ochranný obal pro přenos (přenosná taška)