Přístrojová lymfodrenáž

Popis:

Obnova přístrojové lymfodrenáže pro oddělení Rehabilitace ambulance do Nemocnice Děčín o. z., Krajská zdravotní, a. s. Původní přístrojová lymfodrenáž je stará 20 let a již je v havarijním stavu. Přístroj je určen pro základní fyzikální terapii, kdy tlakovými vlnami působí na končetinu a tím obnovuje jak lymfatický, tak žilní systém.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………… přístrojová lymfodrenáž

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimálně 12 kanálová lymfodrenáž |  |  |  |
| Minimálně 21 komorové aplikátory |  |  |  |
| Dotykový displej nebo displej s tlačítky |  |  |  |
| Vestavěná encyklopedie s medicínskými a estetickými protokoly |  |  |  |
| Minimálně 20 přednastavených programů |  |  |  |
| Paměť pro minimálně 100 programů definovaných uživatelem |  |  |  |
| Plynulé nastavení tlakového gradientu v rozmezí 0 – 100 % |  |  |  |
| Samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru |  |  |  |
| Vypnutí jednotlivých komor |  |  |  |
| Zobrazení aktuálního tlaku v aktivní komoře |  |  |  |
| Nastavení tlaku minimálně v rozmezí 20 – 160 mmHg |  |  |  |
| Konektor pro snadnou výměnu aplikátorů |  |  |  |
| Automatické vyfukování aplikátorů po ukončení programu |  |  |  |
| Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy. |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s. |  |  |  |
| Pokud má přístroj instalovaný operační systém, musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím. |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| 1 ks – stolek pro přístroj |  |  |  |
| 1 ks – aplikátor ruka s ramenem a prsní komorou |  |  |  |
| 1 ks – aplikátor noha univerzální |  |  |  |
| 1 ks – aplikátor kalhoty se zipem |  |  |  |
| 1 ks – rozšiřující pás pro kalhoty se zipem |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití. |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….