# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výzva č. 1: Elektrochirurgický generátor pro oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 1 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |
| Elektrochirurgický generátor určen k použití s monopolárním a bipolárním příslušenství pro řezání a koagulaci tkání |  |  |  |
| Pracovní frekvence výstupního generátoru min. 350 kHz |  |  |  |
| Automatické funkce ochrany proti selhání |  |  |  |
| Alarmové hlášení akustické a optické, spolu s uvedením poruchy/závady na obrazovce |  |  |  |
| Alespoň 1 monopolární výstup, 1 bipolární výstup |  |  |  |
| Generátor musí pro bipolární řez dosahovat výkonu minimálně 120 W |  |  |  |
| Generátor musí pro bipolární koagulaci dosahovat výkonu minimálně 100 W |  |  |  |
| Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem nebo autostartem |  |  |  |
| Tlačítko obnovení nastavení pro obnovení nastavených hodnot použitých před posledním vypnutím |  |  |  |
| Možnost připojení k odsávačce kouře |  |  |  |
| Programovatelný, možnost uložení minimálně 4 programů |  |  |  |
| Monitorování neutrální elektrody |  |  |  |
| Obrazovka rozdělená na sekce pro ovládání jednotlivých vstupů |  |  |  |
| Software je v českém jazyce |  |  |  |
| Bezplatné provádění SW aktualizací v rámci BTK |  |  |  |
| Kontrolní systém požadovaného efektu na tkáň |  |  |  |
| Kompletní příslušenství pro uvedení do provozu |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Nožní spínač se dvěma pedály, ochrana min. IPX8, min. délka kabelu 4 m | 1 ks |  |  |
| Kabel ochranného pospojení, min. délka 3 m | 1 ks |  |  |
| Odsávačka Kouře | 1 ks |  |  |
| Síťový kabel | 1 ks |  |  |
| Propojovací kabel k jednorázovým elektrodám | 1 ks |  |  |
| Propojovací kabel k elektrodě na více použití | 1 ks |  |  |
| Bipolární kleště rovné 0,5 mm, 16 cm, nebo bipolární kleště rovné 0,6 mm, 15,5 mm | 4 ks |  |  |
| Bipolární kleště zahnuté 0,5 mm, 16 cm, nebo bipolární kleště rovné 0,6 mm, 15,5 mm | 2 ks |  |  |
| Bipolární kleště rovné 0,5 mm, 16 cm, nebo bipolární kleště rovné 0,6 mm, 15,5 mm, nepřilnavé | 2 ks |  |  |
| Bipolární kleště zahnuté 0,5 mm, 16 cm, nebo bipolární kleště rovné 0,6 mm, 15,5 mm, nepřilnavé | 1 ks |  |  |
| Rukojeti elektrod pro 2,4mm elektrody s 2 tlačítky, resterilizovatelná | 4 ks |  |  |
| Sada koncovek 2,4 mm ve sterilizačním boxu (musí obsahovat minimálně jehla flexibilní (Wolfram 0,25 mm), spatula, smyčka ⌀ 5 mm, kulička ⌀ 2 mm, mikrodisekční jehla) | 1 ks |  |  |
| Jednorázové neutrální elektrody | 50 ks |  |  |
| Elektroda na více použití | 1 ks |  |  |

Sloupec ‚Splňuje ANO/NE‘ slouží jako formální potvrzení dodavatele, že jednotlivé minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci splňuje. Uvedení ‚NE‘ u kterékoliv položky znamená nesplnění minimálního požadavku zadavatele a povede k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Sloupec nemění charakter požadavků, které jsou závazné jako minimální.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….