# Technická specifikace

Přístroj pro monitorování nitrolebních parametrů a parciálního tlaku kyslíku 4 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Obecné požadavky na pacientský monitor: |  |
| Multifunkční přístroj sloužící k monitorování, záznamu a analýze nitrolebních parametrů |  |
| Možnost připojení na pacientský monitor od výrobce GE (součástí nabídky bude veškeré potřebné příslušenství) |  |
| Online přenos dat ICP a PtiO2 do pacientského bed-side monitoru |  |
| Provoz na interní baterii min. 4 hod. |  |
| SW pro vyhodnocování, analýzu a archivaci výsledků a export dat ve formátu min. xls a txt |  |
| Displej pro zobrazení online záznamu a trendů |  |
| Možnost připojení tlakového snímače pro záznam ART, CVP a výpočet CPP |  |
| Možnost analogového i digitálního výstupu |  |
| Možnost měření min. oxygenace mozkové tkáně, dvou intrakraniálních tlaků, dvou intrakraniálních teplot a IBP |  |
| Kompatibilita MRI a CT do 3 T |  |
| SW pro analýzu dat (Včetně licence k 1 PC) |  |
| Pokud má přístroj instalovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím. |  |
| Měřené parametry: |  |
| PtiO2 Oxygenace mozkové tkáně |  |
| ICP intrakraniální tlak |  |
| ICT intrakraniální teplota |  |
| IBP invazivní měření krevního tlaku |  |
| ICP 2 možnost měření dalšího ICP |  |
| ICT 2 možnost měření další hodnoty ICT |  |
| Příslušenství: |  |
| Kabel pro připojení PTO katetru a Dataloggeru | 1 ks |
| Kabel pro připojení Dataloggeru a pacientského monitoru GE | 2 ks |
| Kabel k monitoraci přímého krevního tlaku kompatibilní s převodníky Edwars | 1 ks |
| Optický kabel pro měření PtiO2 | 1 ks |
| Spotřební materiál: |  |
| Set parenchymového katétru pro měření intrakraniální tlaku, teploty a parciálního tlaku kyslíku (ICP+ICT+PtiO2) a sady pro zavádění skrze šroub | 50ks/rok |

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici