# Robotický systém pro rehabilitaci ruky - klinická stanice

Technická specifikace

- rehabilitace pohybového deficitu ruky

- rehabilitace prstů ruky včetně palce

- možnost modulárního rozšíření o další části

- zpětnovazebný systém

- podpora předloktí a lokte

- jedno zařízení přizpůsobitelné pro pravou i levou horní končetinu

- zařízení umožňující terapii dospělých i dětských pacientů

- diagnostika aktivního a pasivního rozsahu pohybu, svalové síly, změn svalového tonu, statestezie, kinestezie a hlubokého a vibračního čití prstů ruky

- terapie rozsahu pohybu, svalové síly, změn svalového tonu, statestezie, kinestezie a hlubokého a vibračního čití prstů ruky

- zjednodušená kvantifikace, porovnání a reprodukovatelnost naměřených hodnot

- terapie na základě motivační zpětné vazby (motorické učení na základě zkušenosti pacienta s jeho aktivním volním pohybem a motivací k dalšímu rozvoji)

- virtuální prostředí s hrami zaměřenými na specifické terapeutické cíle, ovládané volními aktivními pohyby pacienta, rozsahem pohybu a silou jednotlivých či všech prstů

- regulace náročnosti herního prostředí dle pohybových schopností pacienta

- redukce grafické náročnosti virtuálního prostředí dle kognitivních schopností pacienta

- možnost porovnání výsledků terapie

- přístroj pro počítačově asistovanou rehabilitaci ruky

- integrovaný software obsahující několik terapeutických modulů

- možnost nezávislého i současného pohybu každého prstu

- průběžná a ergonomická simulace úchopu včetně palce

- pohyb všemi prsty současně nebo jednotlivými prsty samostatně

- vysoká flexibilita - snadné použití u různých pacientů

- nastavení rozsahu pohybu pro každý prst zvlášť

- trénink možný pro pravou i levou horní končetinu

- nastavitelná opěrka předloktí

- ergonomické připojení prstů

- včetně pracovní stanice

- síla nastavitelná individuálně pro každý prst zvlášť

- různé pohybové vzory a terapie jednoho prstu

- zpětná vazba činnosti subjektu

- režim asistované terapie pro pacienty v počátku pohybové aktivity

- detekce aktivního pohybu a pomoc k dokončení úlohy

- režim interaktivní terapie zpětnou vazbou

- různé možnosti terapie pro pokročilejší výcvik motorické schopnosti

- zaměřený autonomní trénink s motivačním aspektem

- databáze pacientů včetně podrobné historie terapie a hodnocení údajů o každém pacientovi

- vytváření zpráv pro dokumentaci