Myčka podložních mís – technická specifikace

Popis

Myčka podložních a mís k mytí a dezinfekci podložních nebo nádob do WC křesel a bažantů.

Parametry

- Splňující požadavky EN ISO 15883-1/3

- Volně stojící

- Vnější rozměry:

  - Výška max. 1650mm

  - Šířka max. 600 mm

  - Hloubka max. 600mm

- Minimálně 14 trysek v minimálně třech nezávisle řízených skupinách

- Obsah komory alespoň pro minimálně 1x podložní mísa s víkem + 1x močová lahev nebo 3x močová lahev nebo 1x nádoba do toaletního křesla

- Mytí nádob s obsahem exkrementů různé hustoty

- Krátký program max. 9min

- Standartní program max. 10min

- Intenzivní program max. 12min

- Myčka včetně komory vyrobena z nerezového materiálu

- Elektrické připojení 400 V AC, 3N+T/50 Hz (ze zadní stěny)

- Hlučnost max. 56 dB (A)

- Provozní teplota +5 °C - +40  °C

- Připojení vody DN 20 mm, teplá voda + studená voda, zadní stěna

- Napojení na odpadní potrubí 100 mm (HT trubka s nástrčným hrdlem DN 100)

- Příslušenství: držák na podložní mísy a na láhve