Příloha č. 2 – Technická specifikace k požadavku na investice – Žehlící linka

- Vkladač

- pro vkládání velkých i malých kusů prádla

- pracovní šíře	3500 mm

- počet vkládacích stanic  2

- 1- nebo 2- dráhový provoz přes vkládací svorky manuálně na pásy na vkládacím stole na malé kusy prádla a velkoplošné vkládací svorky na velké kusy prádla

- vkládací stůl s podtlakovou funkcí

- vkládací synchronní svorky s velkoplošným a flexibilním upínacím rozsahem pro uzpůsobení na rozdílné kusy prádla

- počet vkládacích svorek: 2 páry

- změření a upnutí pro rychlé a přesné změření šířky prádla před prvním napnutím

- šetrné upnutí prádla různých šířek bez změny programu

- podtlaková lišta s vysoce dynamickým pohonem pro kvalitní předání prádla z lišty na pásy stolu

- jednoduché, ergonomické a precizní vkládání prádla na stacionární podtlakovou vkládací lištu

- individuální výškově nastavitelné vkládací stanice pro udržení ergonomické pracovní pozici

- automatický nebo manuální start vkládacích svorek

- dlouhá nasávací šachta pro účinné vytřepání prádla

- síla nasávání programovatelně nastavitelná

- dvojitý podtlakový vkládací stůl

- kartáče nad nasávací šachtou pro vyhlazení prádla

- manuální vkládání malých a zvláštních kusů prádla na pásy vkládacího stolu

- manuální vkládání čistícího a voskovacího plátna z přední strany stroje

- automatická synchronizace rychlosti se žehličem

- počítadlo všech zpracovaných kusů prádla až do manuálního vynulování

- bezúdržbový přímý pohon popř. pohon řemenem

- filtr textilního otěru

- Mandl (žehlič)

  - pracovní šíře: 3.500 mm

  - počet žehlících válců: 2

  - průměr válce: 1.200 mm

  - parní ohřev

  - tlak páry: 5 ÷ 13 bar

  - technologie pružného nerezového koryta pro rovnoměrný přítlak s vysokým odpařovacím výkonem

  - speciálně opracovaný povrch koryt pro ideální kvalitu zpracovávaného prádla

  - velmi hladký povrch pro vynikající finiš

  - pevný vstup do žehliče pro bezpečné předání prádla z vkladače

  - kontrola vstupu prádla do žehliče s funkcí automatického vypnutí žehliče

  - uložení jednotky žehlícího válce pro rovnoměrný přítlak na celou žehlící plochu pro optimální odpařovací výkon

  - plná izolace žehliče na všech stranách pro snížení tepelného vyzařování

  - izolace parního a kondenzátního potrubí v žehliči

  - celoplošně perforované válce pro optimální odsávání vlhkosti

  - nastavitelné centrální odsávání s integrovaným oddělovačem vosku

  - odtrhávací tkanice na výstupu v ergonomické výšce

  - automatické zdvihnutí válců při zastavení stroje (nastavitelné zpoždění)

  - manometr pro vstupní tlak páry

  - nahřívací automatika pro kontrolované nahřátí a automatické zastavení stroje při nízké teplotě žehliče servisní tlačítko pro dálkové ovládání rotace žehlících válců pro servisní činnost

  - servisní zdvih válců pro údržbářské práce

  - odvaděč kondenzátu s nastavitelnou funkcí bypassu na prvním korytu

  - filtr pro parní potrubí

  - servisní jednotka s manometrem pro přítlak žehlících válců

  - elektronická synchronizace rychlosti s vkladačem nebo skladačem

  - propojení nouzového zastavení pro vkladač, žehlič a skladač

  - plynulá regulace rychlostí od 8 ÷ 50 m/min

  - tlačítka pro nouzové zastavení stroje (2 na vstupu a 2 na výstupu)

  - textilní nábal Nomex

  - ovládací terminál v českém jazyce se zobrazením

    - rychlosti pasů

    - teploty koryta

    - teploty odpadního vzduchu

    - vytížení motoru

    - provozního stavu

    - zálohování dat (interní úložiště a/nebo USB)

- Skladač

  - pro skládání velkých a malých kusů prádla

  - pracovní šíře	3500 mm

  - provoz : 1 – 2 podélné sklady pro 1/2/3-dráhový provoz; příčný sklad pro 1- a 2- dráhový provoz

  - stanice podélného skladu s podporou tlakového vzduchu pro nejvyšší kvalitu skladů a výkonný provoz

  - zabezpečení přesného skládání

  - zásobník tlakového vzduchu pro vyrovnávání krátkodobých výkyvů

  - přesné, na žehliči nezávislé měření délky prádla

  - bezúdržbový, tichý pohon

  - šikmý dopravník s měřícím zařízením a pro transport prádla v délkách 400 – 2500 mm

  - zdvihový stohovač

  - příčné sklady pomocí meče, event. s reverzačním principem pro přesné skládání různých tlouštěk textilních materiálů

  - zpracování velmi silného prádla

  - automatická funkce výjezdu pro bezpečný transport velmi silného prádla

  - automatické skládací programy – počet podélných a příčných skladů závislých na délce prádla

  - průjezd nesloženého prádla stanicemi podélných skladů

  - automatická synchronizace rychlosti s rychlostí žehliče

  - svod statické elektřiny

  - odebírací stůl za strojem

  - transportní kolečka

  - ovládací terminál s volbami programů či přímou volbou, diagnostika