| Požadavky na prokázání účinnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení | Účinnost | Oblast použití | Prokazování atestem |
| A | baktericidní | kůže - oblasti s nízkým a vysokým obsahem mazových žláz | EN 13727, DGHM 13* |
|  |  | nástroje | EN 13727, EN 14561 |
|  |  | plochy a povrchy | EN 13727, EN 13697, EN 16615** |
| (B) | účinnost na | kůže | EN 14476 nebo DVV/RKI |
|  |  | nástroje | DVV/RKI |
|  |  | plochy a povrchy |  |
| B | plně virucidní | kůže | EN 14476 (test na Polio-, Adeno-, Norovirus MNV), nebo DVV/RKI (test na Polio-, Adeno, Papova, Vacciniavirus) |
|  |  | nástroje |  |
|  |  | plochy a povrchy |  |
| (V) | levurocidní | kůže | EN 13624 (test na C. albicans) |
|  |  | nástroje | EN 13624, EN 14562 (testy na C. albicans) |
|  |  | plochy a povrchy | EN 13624, EN 13697, EN 16615** (testy na C. albicans) |
| V | fungicidní | nástroje | EN 13624, EN 14562 (testy na C. albicans a A. brasiliensis) |
|  |  | plochy a povrchy | EN 13624, EN 13697 (testy na C. albicans a A. brasiliensis) |
| T | tuberkulocidní | kůže | EN 14348 (test na M. terrae) |
|  |  | nástroje | EN 14348, EN 14563 (test na M. terrae) |
|  |  | plochy a povrchy | EN 14348 (test na M. terrae) |
| M | mykobaktericidní | nástroje | EN 14348, EN 14563 (testy na M. terrae a M. avium) |
|  |  | plochy a povrchy | EN 14348 (testy na M. terrae a M. avium) |
| C | sporicidní | nástroje | EN 13704 nebo srovnatelná metoda F2/S1 nebo F2/S2 (test na B. subtilis) |
| Poznámky |  |  |  |
|  | Zadavatel bude akceptovat i testy podle DGHM odpovídající F2/S1 a F2/S2 odpovídající uvedeným EN |  |  |
|  | Zadavatel požaduje u přípravků na dezinfekci a čištění nástrojů (část 2) výsledky testů provedených za špinavých podmínek |  |  |
| * | Zadavatel bude akceptovat i jinou, analogickou metodu, avšak ze zprávy musí být jasné, že se výsledek vztahuje k dezinfekci na oblastech kůže s nízkým a vysokým obsahem mazových žláz |  |  |
| ** | Pro přípravky ve formě napuštěných ubrousků |  |  |

a - Baktericidní

Kůže:

ČSN EN 13727+A1 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

DGHM 13 Standartní metoda pro testování chemických dezinfekčních prostředků, část 13 Dezinfekce kůže

Nástroje a pomůcky:

ČSN EN 13727 + A1 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (za špinavých podmínek)

ČSN EN 14561 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení baktericidního účinku pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)  (za špinavých podmínek)

Plochy a povrchy:

ČNS EN 13727 + A1 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

ČSN EN 16615 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

ČSN EN 13697 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda modifikovaná pro zdravotnictví a požadavky bez mechanického působení (fáze 2/stupeň 2)

V - FUNGICIDNÍ

Nástroje a pomůcky:

ČSN EN 13624 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (za špinavých podmínek)

ČSN EN 14562 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) (za špinavých podmínek)

Plochy a povrchy:

ČSN EN 13624 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

ČSN EN 13697 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda modifikovaná pro zdravotnictví a požadavky bez mechanického působení (fáze 2/stupeň 2)

(V) - KVASINKY

Nástroje a pomůcky:

ČSN EN 13624 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (za špinavých podmínek)

ČSN EN 14562 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) (za špinavých podmínek)

Plochy a povrchy:

ČSN EN 13624 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) -  testováno na Candida albicans

ČSN EN 16615 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2),

ČSN EN 13697 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda modifikovaná pro zdravotnictví a požadavky bez mechanického působení (fáze 2/stupeň 2)

M - MYKOBAKTERICIDNÍ

Kůže :

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1)

Nástroje a pomůcky:

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků. Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (za špinavých podmínek)

ČSN EN 14563 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných na lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) (za špinavých podmínek)

Plochy a povrchy:

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků. Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1)

C - SPORICIDNÍ

ČSN EN 13704 Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2/stupeň 1)

B - VIRUCIDNÍ

ČSN EN 14476 + A1 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) test na Adeno a Polioviru a MNV

(B) - OMEZENĚ VIRUCIDNÍ

Podle metodiky DVV/RKI test na BVDB a Vaccinia virus v souladu s metodikou vždy ve vyšší biologické zátěži

Přípravky na kůži rovněž podle ČSN EN 14476 test na Vaccinia virus

T - TUBEKULOCIDNÍ

Kůži :

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1), test na M. terrae

Plochy a povrchy:

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) test na M. terrae

Nástroje a pomůcky:

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) ( za špinavých podmínek ) test na M. terrae

ČSN EN 14563 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných na lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) (za špinavých podmínek) test na M. terrae

Všechny produkty určené na dezinfekci nástrojů (vyjma DSD a VSD) musí být testovány ve vyšší biologické zátěži.

Uchazeč musí mít povolení SÚKL k distribuci léčivých přípravků, pokud tyto nabízí.

DGHM : Standartní metody pro testování chemických dezinfekčních prostředků Německé společnosti pro hygienu a mikrobiologii

DVV/ RKI Standartní metody pro testování virucidního účinku Německé společnosti pro boj s virovými onemocněními /Institut Roberta Kocha