# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Indikátor bolesti

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Indikátor bolesti	2

### Indikátor bolesti

Popis:

Indikátor bolesti pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o. z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Indikátor bolesti

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Indikátor bolesti

- Přístroj pro kontinuální měření analgezie

- Měření na základě analýzy HRV (Heart Rate Variability)

- Barevný LCD displej o velikosti minimálně 8“

- Musí umožnit export dat do MS Excel

- Export dat do PC pomocí USB flash disk

- Připojení na monitor vitálních funkcí výrobců Dräger a GE pro získání EKG

- Provoz bez spotřebního materiálu

- Musí umožnit přichycení na infuzní stojan

- Vhodný pro použití na nedonošených dětech a dětech do 2 let věku

- Provoz na 230 V/ 50 Hz

- Uživatelské prostředí v ČJ

- Propojovací kabel k monitoru vitálních funkcí od výrobců Dräger a GE

- Příslušenství nutné k uvedení indikátoru bolesti do provozu a ke splnění účelu použití