Příloha č. 3 - Technická specifikace

Položka č. 1: Výhřevný transportní vozík s interním napájením pro 30 kusů tabletů

- Tabletové vozíky k přepravě a regeneraci a pasivnímu chlazení stravy vhodné pro tablety velikosti gastronorma.

- Vozík je kompletně z kvalitní nerezové potravinářské oceli AISI 304 (norma ČSN 17 240), samonosné konstrukce.

- Vozík je dvouplášťový, ze všech stran uzavřený, izolovaný.

- Korpus v oblasti dveří je vybaven těsnícím profilem vyjímatelným bez použití nářadí.

- Křídlové dveře, otvírající se v úhlu minimálně 270° s aretací, ovládání jednou rukou.

- Vnitřní prostor pro tablety velikosti gastronormy s podélnými vsuvy.

- Vsuvy jsou lisované, a to z hygienických důvodů, NE vevařené.

- Chlazení vozíků prostřednictvím chladících desek.

- Vozík má kapacitu na minimálně šest chladících desek o velikosti GN1/1.

- Vozík je rozdělen na tři sekce (tabletovací vůz je rozdělen na tři části po deseti tabletech ve svislé poloze), každá sekce tabletového vozíku má na zadní straně lištu s kontakty.

- Pro každý vsuv jsou určeny dva kontakty pro cílené předávání tepla do vyhřívacích zón tabletu.

- Napájení prostřednictvím interní napájecí stanice 230 V/ 50 Hz.

- Čtyři vertikální madla na bocích vozíků sloužící k manipulaci s vozíkem i při otevřených dveřích.

- Vozík je vybaven čtveřicí koleček z nerezové oceli o velikosti minimálně 200mm, z toho dvě otočná.

- Varianta 1. Dvě kolečka otočná a dvě pevná, ta pevná mají každý samostatnou mechanickou brzdu a nohou se každá tato brzda zajistí a opačně odjistí.

- Varianta 2. pevná kola jsou spojena tyčí, kde na každé kolo působí pakna (brzdový špalek) a mechanicky se nohou zabrzdí obě kola najednou a obdobným způsobem se odbrzdí.

- Po celém obvodu vozíku nárazová lišta.

Technická data:

- Rozměr 1430x780x1675mm.

- Počet sekcí (oddělení): 3.

- Velikost vsunu GN1/1  (530x325mm).

- Počet vsunů: 30.

- Rozteč mezi vsuny: min. 105mm.

- Krytí minimálně IPX6 je mezinárodní označení.

- Nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304, ČSN 17240).

Položka č. 2: Vyhřívaný tablet

- Tablet o rozměrech 530x325 mm se dvěma vyhřívanými pozicemi na místě hlavního jídla a polévky.

- Vyhřívané pozice obsahují senzory, které díky použitému víku rozpoznají, zda má být jednotlivá zóna vyhřívaná nebo bez ohřevu.

- Obě zóny jsou vybaveny teplotním čidlem a řídí automaticky vyhřívaný výkon až do dosažení požadované teploty.

- Přenos elektrické energie je zajištěn bezpečným nízkým napětím 24V.

- Tablet je plně izolovaný a umožňuje uchopení spodního dílu ihned po regeneraci.

- U tabletu nesmí docházet k vzájemnému teplotnímu ovlivňování, teplé nesmí ovlivňovat studené.

- Vrchní plocha tabletu je z POLYPROPYLENU vhodným pro styk s potravinami.

- Tablet musí mít vysokou teplotní odolnost se zesílenými hranami pro mytí v mycích automatech.

- V případě jakékoliv závady (ulomení kontaktů, zkrat v ovládací desce), které neumožní správnou funkci mezi tabletovým vozem a tabletem samotným, musí tablet rozpoznat chybu a odpojit se od ohřevu.

- Tablet je vhodný pro Cook nad Serve, Cook and Chill a Cook nad Freeze.

- Všechny komponenty tabletu musí být použitelné v mycích automatech až do teploty 85 °C.

Technická data:

- Rozměr 530x325x28mm

- Váha maximálně 1400g

- Materiál POLYPROPYLEN je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů DIN 1910, nejpoužívanější plast v potravinářském průmyslu.

- ČSN EN 14233 (647125) - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty

Položka č. 3: Jednodílný kryt na tablet (v případě, kdy účastník nenabízí samostatný kryt pro hlavní jídlo a kryt na polévku)

- Dvouplášťový, dobře izolovaný, vhodný pro spodní díl tabletu, aktivující funkci ohřevu.

- Při mytí v mycích automatech s termo-dezinfekcí – TVAROVĚ STÁLÝ.

- kompatibilní se spodní částí vyhřívaného tabletu a tabletového vozíku

- rozměry za předpokladu dodržení normy GN1/1

- ČSN EN 14233 (647125) - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty

Položka č. 4: Kryt pro hlavní jídlo

- Dvouplášťový, dobře izolovaný, vhodný pro spodní díl tabletu, aktivující funkci ohřevu

- Při mytí v mycích automatech s termo dezinfekcí – TVAROVĚ STÁLÝ

- Průměr krytu minimálně 260 mm

- ČSN EN 14233 (647125) - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty

Položka č. 5: Kryt na polévku

- Dvouplášťový, dobře izolovaný, vhodný pro spodní díl tabletu, aktivující funkci ohřevu

- Při mytí v mycích automatech s termo dezinfekcí – TVAROVĚ STÁLÝ

- Průměr krytu minimálně 160 mm

- ČSN EN 14233 (647125) - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty

Položka č. 6: Talíř na hlavní jídlo

- Ploché dno pro ideální přenos tepelné energie

- Kvalitní tvrzený porcelán, vhodný pro mikrovlnný ohřev

- Vhodný pro mytí v mycích automatech, odolný proti stohování ve výhřevných zásobnících

- Průměr minimálně 230 mm

- Výška okraje minimálně 40 mm

- Objem talíře minimálně 0,6 litru

Položka č. 7: Polévková miska k hlavnímu jídlu

- Ploché dno pro ideální přenos tepelné energie

- Kvalitní tvrzený porcelán, vhodný pro mikrovlnný ohřev

- Vhodná pro mytí v mycích automatech, odolná proti stohování ve výhřevných zásobnících

- Průměr minimálně 120 mm

- Výška okraje minimálně 50 mm

- Objem misky minimálně 0,25 litru

Záruka na tabletovací vozy včetně napájecích stanic (s výjimkou mechanického poškození obsluhou): 60 měsíců.

Záruka na samostatný tablet (s výjimkou mechanického poškození obsluhou): 24 měsíců